OVAPACK

OVAPACK

Pakowaczki Ovapack Farmpackers zostały opracowane w ścisłej współpracy z producentami jaj.

Zostały one zaprojektowane z myślą o delikatnej obsłudze jaj; charakteryzują się prostą, kompaktową konstrukcją, wymagają niewielkiego nakładu pracy i są przyjazne w obsłudze.

# Funkcje i dane techniczne:

- Kompaktowa konstrukcja 6-rzędowej pakowaczki o długości zaledwie 2,8 m, dostępna w wersji lewo- lub prawostronnej

- Układ z odwracanym przepływem linii pakującej i przenośnikiem odbiorczym umieszczonym przy stanowisku operatora zapewnia wygodne układanie w stosy, kontrolę jakości oraz łatwy dostęp do zapakowanych jaj.

- Wymuszona orientacja z wykorzystaniem prętów obrotowych i chwytaków zapewnia bardzo delikatne obchodzenie się z jajami oraz wysoki odsetek jaj orientowanych czubkiem w dół dla wszystkich rozmiarów.

- Tylko jeden silnik o zmiennej prędkości obrotowej steruje wszystkimi funkcjami podawaczki za pośrednictwem opracowanych przez nas sprzęgieł mechanicznych. Maszyna jest standardowo wyposażona w mechaniczne sterowanie awaryjne.

- Prosta obsługa za pomocą przycisków STOP/START. Prosta instalacja elektryczna bez elementów pneumatycznych. Na ekranie PLC wyświetlany jest licznik jaj oraz wskazanie stanu/błędów.

- Standardowo zintegrowany system stemplowania dopasowany do wszystkich typów stempli, łatwo dostępny na prowadnicy liniowej.

- Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej z bezobsługowymi łańcuchami w standardzie, umożliwia mycie ciśnieniowe. Bezobsługowe elementy złączne również w standardzie. Nie jest wymagane systematyczne smarowanie.

- Opcjonalna układarka wytłaczanek z odbiorem od 8 do 20 sztuk, pozwalająca na dalszą oszczędność nakładu pracy.

- Obsługuje wszystkie znane wytłaczanki papierowe i plastikowe przy niewielkich regulacjach.

- Standardowo dostarczana z 90-stopniowym łukowym przenośnikiem odbiorczym.

- Łatwy montaż, ponieważ pakowarka, denester i łuk odbiorczy są zmontowane w całość.

OVAPACK

# Dane techniczne:

FP40 – 13,000 jaj/godz. FP60 – 21,000 jaj/godz.

FP110 (podwójna pakowarka x FP60) – 40,000 jaj/godz.

Układ elektryczny – silnik napędowy 0.18kw o regulowanej prędkości Zasilanie – 230 V jedna faza, 50 Hz

# Wymagana obsługa:

FP40 – 1 operator

FP60 - 2 operatorów lub 1 operator z układarką Traystacker

# Wyposażenie opcjonalne:

Długi lub podwójny podajnik

Odbiór pod kątem 90 lub 180 stopni Stemplownice lub drukarka do ja.

Układarka wytłaczanek z różnymi możliwościami odbioru

Ruchome prowadnice podające Łatwo regulowane  	Denester do wszystkich rodzajów plastikowych i bramki, dostosowywane do różnych rozmiarów jaj.	papierowych wytłaczanek

# Wymiary:

Pakowaczka Ovapack może być wyposażona w lewy lub prawy odbiór. Przenośniki można w pełni dostosować do wymogów klienta. Odbiór może być napędzany elektrycznie lub mechanicznie połączony z maszyną.

UKŁADARKA

UKŁADARKA

PAKOWACZKA 22000 jaj/h

STANOWISKO OPERATORA

PAKOWACZKA 22000 jaj/h

ALTERNATYWNE STANOWISKO OPERATORA

STANOWISKO OPERATORA

OPCJPNALNY ODBIÓR 20 SZT.

W przypadku podwójnego podawania można połączyć ze sobą dwie pakowarki. Przy podwójnej konfiguracji, odbiór jest wyposażony w synchronizację mechaniczną. Dwa przenośniki taśmowe są wtedy połączone z jedną pakowaczką Ovastack.

POKAZANO ODBIÓR 8 STOSÓW

DOSTĘPNY ODBIÓR 20 STOSÓW

PODSTAWOWE

STANOWISKO OPERATORA

DODATKOWE STANOWISKO OPERATORA

Nieutrudniony widok jaj ułatwiający kontrolę jakości.

WLOT I ROLKI	CHWYTAKI ORIENTUJĄCE

Pewna i delikatna orientacja sterowanymi chwytakami oraz pręt obrotowy zapewniają bardzo wysoki odsetek układania jaj czubkiem do dołu

GŁOWICA PAKUJĄCA 	DENESTER

Możliwość obsługi wszystkich rodzajów wytłaczanek papierowych i plastikowych.

Elastyczne miseczki zapewniające delikatne przenoszenie jaj do wytłaczanki.

ZINTEGROWANE STEMPLOWANIE

Stemple zamontowane na prowadnicy liniowej, dostępne jest również drukowanie

SILNIK NAPĘDOWY ze sprzęgłami do kontroli wszystkich funkcji maszyny. Bezobsługowe łańcuchy.

LINIA Z PRZEPŁYWEM ZWROTNYM do kontroli końcowej Dostępny układ lewo- i prawostronny.

.

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE

- Podłączenie 230 V AC 1 faza.

- Przemysłowy sterownik PLC i napęd o zmiennej prędkości z prostą obsługą przyciskami stop/start.

- Licznik jaj i sygnalizacja błędów na wyświetlaczu.

- Niezawodne i proste komponenty.